# СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Фамилия, инициалы | Должность | Организация |
| --- | --- | --- |
| Кирчев В.А. | Директор | ООО «АрхГрад» |
| Ионова М.И. | Инженер проекта | ООО «АрхГрад» |

Проект планировки территории выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, строительными нормами и правилами и другими действующими нормативными актами Российской Федерации и Оренбургской области.

Руководитель проекта___________________________/В.А.Кирчев /

М.П.

Инженер проекта_______________________________/М.И.Ионова/

Состав документации по планировке территории малоэтажной жилой застройки юго-восточного микрорайона п. Переволоцкий Переволоцкого района Оренбургской области

ТОМ 1 Пояснительная записка (текстовая часть)

ТОМ 2 Графические материалы

Часть 1.

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории:

- Проект планировки территории (основные чертежи М 1:2 000). Положение о размещении объектов капитального строительства, а также характеристиках планируемого объекта.

Часть 2.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории:

- Схема расположения элемента планировочной структуры территории (М 1:20 000);

- Схема современного использования территории (опорный план М 1:2 000);

- Схема границ с особыми условиями использования территории      (М 1:2 000);

- Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1:2 000).

Содержание проекта

| № главы | Наименование главы | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| 1 | ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 9 |
| 1.1 | Зона развития жилой застройки | 12 |
| 2 | ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | 18 |
| 3 | ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 18 |
| 4 | ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 19 |
| 5 | ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 21 |
| 5.1 | Водоснабжение | 22 |
| 5.2 | Водоотведение | 23 |
| 5.3 | Санитарная очистка | 23 |
| 5.4 | Электроснабжение | 24 |
| 5.5 | Теплоснабжение | 24 |
| 5.6 | Газоснабжение | 24 |
| 6 | ГОЧС | 25 |
| 6.1 | Геологически опасные явления | 26 |
| 6.2 | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 27 |
| 6.2.1 | Аварии на транспорте | 27 |
| 6.2.2 | Аварии на распределительном газопроводе | 27 |
| 7 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 30 |
| 8 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 31 |
| 8.1 | Основные источники негативных воздействий на окружающую среду | 31 |
| 8.2 | Объекты охраны | 32 |
| 8.3 | Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые экологическими и санитарно – гигиеническими факторами | 32 |
| 8.4 | Комплекс природоохранных мероприятий планировочного характера | 33 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
|  | Техническое задание на разработку проекта планировки и межевания территории малоэтажной жилой застройки юго-восточного микрорайона п. Переволоцкий Переволоцкого района Оренбургской области |  |
|  | Гидрогеологическое заключение о возможности хозяйственно-питьевого водоснабжения Юго-Восточного микрорайона п. Переволоцкий № 06/600 от 08.07.2016 г. |  |
|  | Письма «Об отсутствии сведений для разработки проекта» |  |
|  | Ведомость координат красных линий |  |
|  | Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории малоэтажной жилой застройки юго-восточного микрорайона п. Переволоцкий Переволоцкого района Оренбургской области разработан в 2016 году Обществом с ограниченной ответственностью  «АрхГрад» на основании Постановления Администрации МО Переволоцкий поссовет №255-п от 23.06.2016 г., технического задания на подготовку документов планировки территории юго-восточного микрорайона п. Переволоцкий. (Приложения 1), а также в соответствии с разработанными  Генеральным планом и Правилами землепользования  и застройки муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области.

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, строительными нормами и правилами и другими действующими нормативами актами Российской Федерации.

Порядок разработки и утверждения планировки территории установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями);

- Земельный кодекс РФ 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 2006 №74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ;

- Воздушный кодекс РФ;

- ФЗ от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- СП 42.13330.2011.Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правили нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений   и иных объектов;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 «О введение в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.СанПин 2.1.4.1110-02»;

- ФЗ от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Закон Оренбургской области от 16.03.2007 №1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 21.02.2007 №1037);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 02.07.2013);

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП 30.13.330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

-СП 30.13.330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-85*;

-СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- СП 30-102-99. Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства и т.д.

- Генеральный план и Правила землепользования  и застройки муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области;

– Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области;

Настоящий проект разработан на топографической съемке М 1:500, в местной системе координат и Балтийской системе высот.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Планируемый участок расположен в юго-восточной части п. Переволоцкий. Территория ограничена с севера – территорией отвода железной дороги, с юга – Федеральной трассой Оренбург - Самара, с востока –дорогой местного значения, с запада – границей населенного пункта п. Переволоцкий.

Площадь проектируемой территории, свободной от застройки, составляет около  160 га. Границы участка указаны в Ситуационном плане – приложение №1 к Техническому заданию.

Проектируемая территория свободна от застройки. Участок в настоящее время не озеленен и не благоустроен.

Рисунок 1 – Территория проектирования. Июль 2016 г.

Целью проектирования является образование кварталов под жилую индивидуальную застройку с земельными участками от 8 до 14 соток.

Проектом планировки предполагается:

- установление красных линий, линий регулирования застройки - 5 м отступа от красных линий, (Приложение «Ведомость координат красных линий»).

- определение границ зон жилой застройки (Ж – 1), общественно – деловых зон (О-1, О-2, О-3), рекреационных зон (Р-1, Р-3), зон специального назначения (СО-2)

- внесение изменений в правила землепользования и застройки МО Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области.

Таблица 1 - Баланс территории

| № п/п | Наименование зон | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилая | 67,5862 | 42 |
| 2 | транспортная (территория общего пользования) | 82,0744 | 51 |
| 3 | рекреационная | 1,8198 | 1 |
| 4 | общественно - делового назначения | 4,4829 | 3,2 |
| 5 | спортивного | 4,0367 | 2,8 |
|  | Общая площадь проектирования | 160,0000 | 100 |

Данным  проектом возможно расселить до 2300 человек.

Плотность застройки составляет 14 чел./га.

Проектное зонирование

Условные обозначения:

  - Зона развития жилой застройки

Зона застройки индивидуальными, блокированными и малоэтажными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа  с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования:

- Одно-, двухквартирные жилые дома усадебного типа, с земельными участками при квартирах от 400 до 1000 кв.м.;

- индивидуальные жилые дома 1-3 этажа, с приусадебными земельными участками до 2500 кв.м. для ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства, не требующей организации санитарно-защитных зон;

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа в 1-3 этажа с придомовыми участками от 600 до 1500 кв.м.;

- для блокированной секционной застройки  блокированными жилыми домами с блок-квартирами на одну семью до 3-х этажей с придомовыми участками до 400 кв. м;

- многоквартирные блокированные жилые дома с блок–квартирами на одну семью;

- детские сады, детские дошкольные учреждения;

- школы общеобразовательные, начальные и средние;

- многопрофильные учреждения дополнительного образования;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами озеленения;

- площадки для выгула собак с элементами озеленения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- хозяйственные постройки;

- сады, огороды, палисадники;

- теплицы оранжереи;

- строения для содержания домашнего скота и птицы;

- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

- индивидуальные бани, надворные туалеты;

- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);

- площадки для сбора мусора;

- физкультурно-оздоровительные сооружения;

- гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно–пристроенные, подземные, полуподземные);

- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;

- подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;

- открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;

- элементы благоустройства;

- парки, скверы;

- бульвары.

Условно разрешенные виды использования:

- временные объекты торговли;

- садовые, дачные участки;

- дачные постройки;

- аптеки;

- амбулаторно-поликлинические учреждения общей площадью не более 600 кв. м;

- отделения, участковые пункты полиции;

- приемные пункты прачечных и химчисток;

- спортплощадки, теннисные корты;

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без);

- залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы;

- библиотеки, архивы, информационные центры;

- отделения связи;

- киоски, лоточная торговля, павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м;

- кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящих зданиях;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания;

- мастерские по изготовлению мелких поделок;

- общественные резервуары для хранения воды;

- ветлечебницы без постоянного содержания животных;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно–диспетчерские службы;

- коллективные овощехранилища и ледники;

- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

- гостевые парковки из расчета 1 машиноместо на 2 участка.

Таблица 2 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

| Виды параметров и единицы измерения |  | Значения параметров применительно к основным разрешенным видам использования недвижимости |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отдельно стоящий односемейный дом |
| Предельные параметры земельных участков |  |  |
| – Минимальная площадь | кв.м | 400 |
| – Максимальная площадь | кв.м | 2500 |
| – Минимальная ширина участка вдоль фронта улицы | м | 20 |
| Предельные параметры разрешенного строительства в пределах участков |  |  |
| – Минимальный отступ строений от красной линии улиц (в случаях, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) | м | 5 |
| – Минимальный отступ от красной линии проездов | м | 3 |
| – Минимальный отступ от боковой границы земельного участка до дома | м | 3 |
| –Минимальный отступ строений от задней границы участка | м | по сложившейся застройке, но не менее 1 м |
| –Максимальная высота строений (до конька крыши) | м | 12 |
| –Минимальное расстояние от окон объекта индивидуального жилищного строительства до объектов капитального строительства, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования и расположенных на соседнем земельном участке | м | 10 |
| –Минимальное расстояние от границ земельного участка до объектов капитального строительства, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства | м | 1 |

Примечания к таблице:

- Расстояние от границы соседнего земельного участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 м, до других построек (бани, гаража, летней кухни и др.)  – 1 м.

3.	Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства должны быть огорожены вдоль линий улиц, проулков. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных и эстетичных материалов. Высота ограждения должна быть не более 2 метра 20 сантиметров до наиболее высокой части ограждения.

4.	Максимальная высота помещения вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельностоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания  на 1–2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования не должна превышать 6–и метров. Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельностоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1–2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования не должна превышать 60 кв. м.

5.	Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства  отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенному на  одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства, кроме гаражей, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования не должна превышать общей площади объекта капитального строительства  отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенному на  одном с ним земельном участке.

6. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

7.	Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей. Исключения могут быть предоставлены только по процедурам специальных согласований, проводимых в порядке статей 25, 26 настоящих Правил.

8.	Допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что:

- имеется взаимное письменное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения;

- согласованно с органами госпожнадзора.

9. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно–бытовым условиям должны быть:

- от стволов высокорослых деревьев – 4, среднерослых – 2;

- от кустарника – 1 м.

10. Минимальные расстояния до стен жилых домов должны быть:

- от стволов  деревьев – 5 м;

- от кустарника – 1,5  м.

Таблица 3 Минимальные расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов индивидуального жилищного строительства

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.), не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики – матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 м | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 15 | 25 | 40 | 75 | 15 | 15 |

2 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Проектными решениями предусматривается размещение на территории проектирования объектов местного значения, а именно: детского сада (на 250 мест), объектов торговли, ФАП, общеобразовательной школы, пожарного депо, объектов спортивного назначения – спортивного стадиона, объектов шиномонтажа и мойки машин.

Расчет зон для размещения объектов капитального строительства местного значения осуществляется согласно СП - СП 42.13330.2011.Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, Приложение Ж. с учетом радиуса обслуживания указанных выше объектов.

Для объектов торговли приняты нормативы градостроительного проектирования Переволоцкого поссовета Переволоцкого района Оренбургской асти. Учитывая п.4.10 данных нормативов:

В зоне Р-1(зона скверов, садов, бульваров), в западной части предусмотрена парковка на 20 маш./мест. Расчеты количества парковочных  мест приведены согласно Приложения К, СП 42.13330.2011 (Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89).

3 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Учитывая то, что проектирование велось на территории свободной от застройки, социальное обслуживание вновь размещаемого населения ложится на существующее социальное обслуживание соседнего микрорайона, а так же на проектное социальное обслуживание юго – восточного микрорайона.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В  комплекс  инженерно - транспортных  мероприятий  входят  мероприятия  по улучшению существующих улиц, проездов, переулков.

При разработке проекта планировки предусматривается проектирование новых улиц  в жилой застройки (главные улицы – 7 м, основные – 6 м)  рекомендуются хозяйственные проезды (8 м). Вдоль проезжей части предусматривается пешеходная зона шириной 1 м. В зонах общественно – делового назначения предусмотреть парковочную зону, в том числе для инвалидов – колясочников.

Проектом  планировки предусмотрено:

- 1.  Дороги всех значений привести в соответствии с СП 78.13330.2012

2.  Зоны  для размещения объектов транспортной инфраструктуры не  предусматриваются.

На нерегулируемых перекрестках и примыкания улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, строений и сооружений, передвижных предметов, деревьев и кустарников высотой более 0,5м. При выходе главных улиц за пределы застройки рекомендуются пешеходные переходы (либо светофоры).

ПЛАН УЛИЦ И ДОРОГ

Рисунок 3 – Схема организации улично – дорожной сети

5 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рельеф территории  неоднородный с абсолютными отметками 204,0 –238,89 м. Наивысшая высотная отметка расположена в западной части участка проектирования и составляет 238,89 м

Результаты изысканий на  предмет наличия физико-геологических явлений  на территории не предоставлялись. Освоение новых территорий для застройки требует незначительной инженерной подготовки.

В  целях  повышения  общего  благоустройства  территории необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе:

1 организация поверхностного стока.

2 очистка поверхностного стока.

3 защита от подтопления и осушение заболоченностей.

Вертикальная планировка решается в увязке с существующим рельефом и с существующими дорогами и подъездами.

Проектируемые объекты на планируемой территории  подлежат инженерному обеспечению.

5.1 Водоснабжение

Согласно гидрогеологического заключения, территория Юго-Восточного микрорайона (далее – Объект) расположена в юго-восточной части р.ц. Переволоцкий Оренбургской области. Участок проектируемого хозяйственно-питьевого расположен в южной части Объекта. Абсолютные отметки поверхности земли в районе размещения Объекта изменяются от 180,0 до 240,0 м, на участке проектируемого водозабора – около 230,0 м.

По гидрогеологическому районированию территория размещения объекта приурочена к Сыртовскому артезианскому бассейну пластовых вод II порядка. Геологическая и гидрогеологическая характеристика рассматриваемого района, приведена по результатам съемки масштаба 1:200 000 листа M-40-I /2/ и поисковых работ для водоснабжения р.ц. Переволоцкий /3/. Исходя из характера проницаемости горных пород, их фациально-литологического состава и фильтрационных свойств, постоянства или периодичности пребывания подземных вод в составе гидрогеологического подразделения на прилегающей территории в верхней гидрогеодинамической зоне имеют распространение следующие гидрогеологические подразделения:

- водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (aQ);

- водоносный нижнетриасовый комплекс (Т1);

- водоносный татарский комплекс (Р3).

В зоне водозабора планируется 7 скважин (2 из которых относятся к резервным)

5.2  Водоотведение

На территории проектирования планируется централизованная напорная, самотечная  канализация.

Водоотвод решается открытым способом, путем организации водоотводных канав, сброс талых и дождевых вод производится на пониженные участки рельефа.

5.3 Санитарная очистка

Проектом намечается планово - регулярная система вывоза бытовых отходов населением самостоятельно.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц будет использоваться достаточное количество спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации.

5.4 Электроснабжение

Технические условия на подключение к сетям электроснабжения, на момент разработки проекта планировки территории, не были предоставлены. Планируется подключение индивидуальных жилых домов к существующим опорам ЛЭП на территории. При проектировании учитывались границы технических коридоров инженерных сетей и коммуникаций.

5.5 Теплоснабжение

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки планируется осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданиях от экологически чистых мини-котельных. Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения тепловых потерь.

Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения эффективности работы и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

5.6 Газоснабжение

Технические условия на подключение к сетям газоснабжения, на момент разработки проекта планировки территории, не были предоставлены.

6 ГОЧС

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений выражаются ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры, гололёдом.

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвычайные ситуации  природного характера.

Учитывая многолетние наблюдения за метеорологически опасными явлениями, инициирующими ЧС рассматриваемого типа, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что количество таких ЧС не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

6.1 Геологически опасные явления

На территории МО Переволоцкий поссовет не наблюдается опасных экзогенных геологических процессов. Эрозионные процессы на территории муниципального образования развиты повсеместно и представлены ветровой и водной эрозией.

Таблица 3 - Характеристики поражающих факторов Источник ЧС; Характер воздействия поражающего фактора. Сильный ветер; Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции. Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения; Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы. Град; Ударная динамическая нагрузка. Гроза; Электрические разряды. Деформации грунта; Просадка и морозное пучение грунта. Морозы; Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций.

6.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Как известно, проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных объектов  и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий. Анализ промышленных технологий, веществ, находящихся в производстве и хранении, объемов потребления энергии позволяет выявить основные тенденции развития техносферы и факторов, определяющих потенциальную опасность для населения и территорий.

6.2.1 Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

-	нарушение правил дорожного движения;

-	неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

-	недостаточное освещение дорог;

-	качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

6.2.2  Аварии на распределительном газопроводе

Под аварийными ситуациями, подразумеваются аварии, которые возникают на этапе эксплуатации газопровода и могут привести к значительным последствиям для людей и окружающей среды.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

•	Разрушение трубопровода и его элементов, сопровождающихся разлетом осколков металла и грунта;

•	Возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

•	Взрыв газовоздушной смеси;

•	Обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

•	Дым;

•	Токсичность продукции.

Известные аварии с газами можно предотвратить при соблюдении рекомендаций, приведенных в таблице 4. СНиП 2.05.06-85*.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным Законом РФ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. (ст.76) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

На территории юго – восточного микрорайона МО Переволоцкий поссовет планируется в юго-западной части зона для размещения пожарного депо (класс пождепо определяется по заданию на проектирование)

Нормативное время прибытия – 20 минут, из них 15 мин на дорогу и 5 мин на сбор бригады.

7 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Основная часть озеленения приходится на рекреационную зону (территорию сквера), далее озеленение на индивидуальных жилых участках в зоне Ж-1. и общественно-деловых зонах.

Для  успешного проведения работ по озеленению необходимо:

- использование местного ассортимента деревьев и кустарников;

- замена естественного грунта растительной землей;

- полив в мае и в июне в период дефицита атмосферных осадков.

Проектируемая система озелененных территорий складывается из:

1. озелененных территорий общего пользования;

2. озелененных территорий ограниченного пользования (сады на участках ИЖС);

Основу системы составят озелененные территории общего пользования.

8 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В число учтенных экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также законодательные и нормативные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах муниципального образования систему территорий с особыми условиями использования. Это во многом определяет потенциал территории, возможности и условия его устойчивого развития.

8.1 Основные источники негативных воздействий на окружающую среду

К основным источникам (в том числе потенциально опасным) негативных воздействий на природную среду, условия проживания и отдыха населения муниципального района относятся следующие территории и функциональные объекты:

- производственные и коммунальные объекты;

- газораспределительные станции;

- понизительные электрические подстанции;

- очистные сооружения канализации, иловые карты, отстойники;

- полигоны ТБО (свалки);

- кладбища;

- сельскохозяйственные объекты;

- скотомогильники;

- магистральные газопроводы;

- воздушные линии электропередачи;

8.2  Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и природно-антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах населенных пунктов и на межселенных территориях:

- объекты водного фонда (водотоки, водоемы, болота)

- водозаборные узлы и сооружения

- источники необорудованные

- лесопарки

- кустарники и полукустарники

- степная травянистая растительность

- луга, пастбища и сенокосы

- пашня

8.3 Зоны с особыми условиями использавания территорий, формируемые экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

В  состав  материалов  по  обоснованию  проекта  планировки входит схема зон с особыми условиями использования территории. Зоны с особыми условиями использования территории представлены:

- санитарно – защитной зоной источников водоснабжения (скважины в зоне водозабора, размер СЗЗ установлен в соответствии с гидрогеологическим условием);

- охранной зоной газопровода высокого давления (сведения о зоне содержатся в ГКН);

- охранной зоной ЛЭП высокого напряжения (сведения о зоне содержатся в ГКН).

Зоны с особыми условиями использования территории показаны на основании материалов по обоснованию Генерального плана муниципального образования Переволоцкого поссовета Переволоцкого района Оренбургской области

Границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учетом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса муниципального района положены в основу комплексной оценки территории.

8.4. Комплекс природоохранных мероприятий  планировочного характера

В рамках проекта предусматриваются решения территориального характера по совершенствованию структуры расселения и природопользования, улучшению условий проживания и отдыха населения, локализации ареалов эколого-градостроительных конфликтных ситуаций:

-	защита объектов водного фонда от загрязнения;

-	охрана источников водоснабжения и водозаборных узлов;

-	охрана родников и источников (1 объект);

-	экологический контроль производственных отходов (1 объект);

-	консервация скотомогильников (1 объект);

-	снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными и коммунальными объектами (в рамках требований природоохранного и санитарного законодательства);

-	снижение загрязнений компонентов окружающей среды сель-скохозяйственными объектами.

ПРИЛОЖЕНИЯ